Handbuch zum Windows Server 2008 R2-DirectAccess-Management Pack für Operations Manager 2007

Microsoft Corporation

Datum der Veröffentlichung: Januar 2010

Senden Sie Vorschläge und Anmerkungen zu diesem Dokument an mpgfeed@microsoft.com. Geben Sie in Ihrem Feedback auch den Namen des Management Pack-Handbuchs an.

Copyright

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, Produkte, Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orte und Ereignisse sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Jede Ähnlichkeit mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Domänen, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig und nicht beabsichtigt. Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht.

Es ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigem Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Die Bereitstellung dieses Dokuments gewährt keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten, Marken, Urheberrechten oder anderem geistigen Eigentum, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch einen schriftlichen Lizenzvertrag mit der Microsoft Corporation vereinbart.

© 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server und Active Directory sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern oder Regionen.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhalt

Einführung in das Windows Server 2008 R2-DirectAccess-Management Pack für Operations Manager 2007	5

Neuigkeiten	5

Unterstützte Konfigurationen	6

Erste Schritte	6

Importieren des Windows Server-DirectAccess-Management Packs	7

Erstellen eines neuen Management Packs für Anpassungen	7

Optionale Konfiguration	8

Grundlegendes zu Management Pack-Vorgängen	8

Windows Server-DirectAccess-Management Pack für Ermittlung	8

Klassen	9

Integritätsrollup	9

Häufige Überwachungsszenarios	10

Unterstützte Agenttasks	20

Einführung in das Windows Server 2008 R2-DirectAccess-Management Pack für Operations Manager 2007

Revisionsverlauf

| Veröffentlichungsdatum | Änderungen |
| --- | --- |
| Jan, 2010 | Originalversion dieses Handbuchs |

Dieses Dokument ist ein Handbuch für das DirectAccess-Management Pack. DirectAccess ist eine optionale Funktion von Windows Server 2008 R2, mit der IPsec-Sitzungen gehostet, verwaltet und entweder beendet werden oder mit der für IPsec-Sitzungen ein Pass-Through durchgeführt wird. Das Management Pack unterstützt eine Vielzahl von Alarmen, Monitoren und Agenttasks für eine erfolgreiche und effiziente Verwaltung eines DirectAccess-Servers.

Abrufen des aktuellen Management Packs und der Dokumentation

Das Windows Server-DirectAccess-Management Pack ist im System Center Operations Manager 2007-Katalog (möglicherweise in englischer Sprache) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105) verfügbar.

Neuigkeiten

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version des Windows Server 2008 R2-DirectAccess-Management Packs neu:

- 	Automatische Ermittlung des DirectAccess-Servers und seiner Komponenten, wie z. B.:

- a.	IP-HTTPS-Gateway

- b.	ISATAP-Router

- c.	Netzwerksicherheitskomponente

- d.	IP6-zu-IP4-Router

- e.	Teredorelay

- f.	Teredo-Server

- 	Monitore zur Identifizierung folgender Aspekte:

- a.	Status des DirectAccess-Servers und seiner Komponenten

- b.	Denial-of-Service (DoS), Spoofing und Replay-Angriffe

- c.	Warteschlangenüberlauf für ICMP- und anderen Datenverkehr

- d.	Auslastung der verfügbaren IPsec-Status auf dem DirectAccess-Server

Unterstützte Konfigurationen

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Konfigurationen für das DirectAccess-Server-Management Pack aufgeführt:

| Konfiguration | Unterstützung |
| --- | --- |
| Windows Server 2008 R2 | Ja |
| Clusterserver | Nicht unterstützt |
| Überwachung ohne Agents | Nicht unterstützt |
| Virtuelle Umgebung | Unterstützt |
| DirectAccess-Serverkomponenten auf verschiedenen Computern | Unterstützt |
| Alle DirectAccess-Serverkomponenten auf demselben Computer | Unterstützt |

Erste Schritte

In diesem Abschnitt werden die Aktionen beschrieben, die Sie ausführen sollten, bevor Sie das Management Pack importieren. Außerdem erhalten Sie Informationen zu den Schritten, die Sie nach dem Importieren des Management Packs ausführen sollten, sowie Informationen zu Anpassungen. Da Sie über dieses Handbuch verfügen, wird davon ausgegangen, dass Sie die Management Pack-Dateien bereits heruntergeladen haben.

Erforderliche zusätzliche Management Packs

Für eine erfolgreiche Ermittlung des DirectAccess-Servers und seiner Komponenten müssen Sie auch das Windows Server 2008 R2-Betriebssystem-Management Pack herunterladen und installieren.

Importieren des Windows Server-DirectAccess-Management Packs

Anweisungen zum Importieren eines Management Packs finden Sie unter Importieren eines Management Packs in Operations Manager 2007 (möglicherweise in englischer Sprache) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98348).

Erstellen Sie nach dem Import des DirectAccess-Management Packs ein neues Management Pack, in dem Sie Außerkraftsetzungen und andere Anpassungen speichern.

Erstellen eines neuen Management Packs für Anpassungen

Die Management Packs der meisten Anbieter sind versiegelt, sodass Sie die ursprünglichen Einstellungen in der Management Pack-Datei nicht ändern können. Sie können jedoch Anpassungen erstellen (z. B. Außerkraftsetzungen oder neue Überwachungsobjekte) und diese in einem anderen Management Pack speichern. Standardmäßig werden von Operations Manager 2007 alle Anpassungen im Standard-Management Pack gespeichert. Als Best Practice sollten Sie stattdessen ein separates Management Pack für jedes versiegelte Management Pack erstellen, das angepasst werden soll.

Das Erstellen eines neuen Management Packs, in dem Außerkraftsetzungen gespeichert werden, bietet folgende Vorteile:

- 	Es vereinfacht das Exportieren von Anpassungen, die in den Test- und Vorbereitungsumgebungen erstellt wurden, in die Produktionsumgebung. Anstatt ein Standard-Management Pack mit Anpassungen aus mehreren Management Packs zu exportieren, können Sie beispielsweise nur das Management Pack exportieren, das die Anpassungen eines bestimmten Management Packs enthält.

- 	Dadurch können Sie das ursprüngliche Management Pack löschen, ohne dass Sie zuerst das Standard-Management Pack löschen müssen. Ein Management Pack, das Anpassungen enthält, ist vom ursprünglichen Management Pack abhängig. Diese Abhängigkeit erfordert, dass zunächst das Management Pack mit Anpassungen gelöscht werden muss, bevor das ursprüngliche Management Pack gelöscht werden kann. Wenn alle Anpassungen im Standard-Management Pack gespeichert sind, müssen Sie das Standard-Management Pack löschen, bevor Sie ein ursprüngliches Management Pack löschen können.

- 	Anpassungen einzelner Management Packs können einfacher verfolgt und aktualisiert werden.

Weitere Informationen zu versiegelten und unversiegelten Management Packs finden Sie unter Formate von Management Packs (möglicherweise in englischer Sprache) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355). Weitere Informationen zu Anpassungen von Management Packs und zum Standard-Management Pack finden Sie unter Informationen zu Management Packs in Operations Manager 2007 (möglicherweise in englischer Sprache) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108356).

Optionale Konfiguration

Watcher-Knoten

Sie können den Zustand des Servers überwachen, indem Sie einen Webanwendungsmonitor auf dem SCOM-Server einrichten. Unter der folgenden URL werden die Schritte zum Erstellen eines Webanwendungsmonitors beschrieben: http://technet.microsoft.com/de-de/library/bb381370.aspx

Anpassen von Schwellenwerten für Monitore

Alle vom DirectAccess-Server-Management Pack unterstützten Monitore werden im Abschnitt "Häufige Überwachungsszenarios" unten aufgeführt. Zudem werden gegebenenfalls die Schwellenwerte der Leistungsindikatoren für die Monitore angegeben. Sie sollten überprüfen, ob diese Schwellenwerte für Ihre Umgebung geeignet sind, und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Grundlegendes zu Management Pack-Vorgängen

Mit dem Windows Server-DirectAccess-Management Pack überwachen Sie die Integrität, Verfügbarkeit, Sicherheit und Konfiguration aller Komponenten des DirectAccess-Servers mithilfe der integrierten DirectAccess-Instrumentation, auf die über PerfMon-Leistungsindikatoren, Ereignisprotokolleinträge und die Netsh-Befehle für DirectAccess zugegriffen wird.

Windows Server-DirectAccess-Management Pack für Ermittlung

Im Folgenden werden die ermittelten DirectAccess-Komponenten aufgeführt. Beachten Sie, dass alle Ermittlungen automatisch erfolgen.

- 	DirectAccess-Server: Der DirectAccess-Server wird nur ermittelt, wenn es sich um einen Windows Server 2008 R2-Computer handelt. Zur Aktivierung der Ermittlung muss der folgende Registrierungsschlüssel auf dem Server erstellt und auf den Wert 1 gesetzt werden: HKLM\Software\Microsoft\DAServer\Management Wenn sich nicht alle Komponenten des DirectAccess-Servers auf demselben Computer befinden, muss der oben stehende Registrierungsschlüssel auf jedem Computer erstellt werden, auf dem sich die Komponenten befinden.

- 	Teredo-Server: Der Teredo-Server wird nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Um die Ermittlung des Teredo-Servers zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel erstellt wurde. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo\Type, Wert=3Teredorelay: Der Teredo-Server wird nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Um die Ermittlung des Teredorelays zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel erstellt wurde. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\DirectAccess\TeredoRelayEnabled, Wert=1

- 	IP6-zu-IP4-Router: IP6-zu-IP4-Router werden nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Um die Ermittlung des IP6-zu-IP4-Routers zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel erstellt wurde. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\Enable6to4, Wert=2

- 	Netzwerksicherheitskomponente: Die Netzwerksicherheitskomponente wird nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Die Ermittlung erfolgt, wenn das folgende Ereignis generiert wird: STATUS_IPSEC_DOSP_INSTALLED (ID: 1020), Ereignisquelle: Microsoft-Windows-WFP, Ereignisprotokollkanal: Microsoft-Windows-WFP/Operational

- 	ISATAP-Router: Der ISATAP-Router wird nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Um die Ermittlung des ISATAP-Routers zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel erstellt wurde. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\IsatapState, Wert=2IP-HTTPS: Das IP-HTTPS-Gateway wird nur ermittelt, wenn es sich um einen DirectAccess-Server handelt. Um die Ermittlung des ISATAP-Routers zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel erstellt wurde. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\iphttps\iphttpsinterface\InterfaceRole, Wert=1

Klassen

Für den DirectAccess-Server und jede seiner Komponenten ist eine separate Klasse verfügbar. Die Basisklasse für den DirectAccess-Server ist Windows Local Application. Die Basisklasse für die DirectAccess-Serverkomponenten ist Microsoft Application Component.

Integritätsrollup

Die Integrität der DirectAccess-Serverkomponenten wird anhand des Status ihrer Monitore bestimmt. Um die Integrität der DirectAccess-Serverkomponenten zu ermitteln, wird für die relevanten Informationen ein Rollup ausgeführt. Im Folgenden werden die Details der Rolluprichtlinien angezeigt:

- 	DirectAccess-Server – Verfügbarkeitsstatusrollup

Dies ist ein Rollup für die Verfügbarkeitsstatus der einzelnen Komponenten. Ist eine der Komponenten nicht mehr verfügbar, wird der Verfügbarkeitsstatus des DirectAccess-Servers in Fehlerhaft geändert.

DirectAccess-Server – Konfigurationsstatusrollup

- 	Dies ist ein Rollup der Warnstufen oder kritischen Werte, die von der aktuellen Anzahl von verfügbaren Statuseinträgen in der Netzwerksicherheitskomponente erreicht werden.

- 	DirectAccess-Server – Leistungsstatusrollup

Dies ist ein Rollup der Überlaufwarnungen für Warteschlangen in der Netzwerksicherheitskomponente.

- 	DirectAccess-Server – Sicherheitsstatusrollup

Dies ist ein Rollup des Alarms in der Netzwerksicherheitskomponente, der auf einen potenziellen DoS-Angriff (Denial of Service) hinweist.

Ausführliche Informationen zu den Rollupmonitoren finden Sie im Abschnitt Häufige Überwachungsszenarios unten.

Häufige Überwachungsszenarios

Im Folgenden werden die im Management Pack für den DirectAccess-Server und seine Komponenten unterstützten Monitore aufgeführt:

Teredo, ISATAP, IP6-zu-IP4 und IP-HTTPS

| Monitorname | Integritätsstatus | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Teredo-Server |  |  |
| Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IP-Hilfsdiensts (iphlpsvc) generiert wird. Der iphlpsvc-Dienst stellt mithilfe von Konnektivitätsplattform, IPv6-Übergangstechnologien (IP6-zu-IP4, ISATAP, Portproxy und Teredo) sowie IP-HTTPS Tunnelkonnektivität bereit. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Wird dieser Dienst beendet, kann der Computer die erweiterten Konnektivitätsvorteile dieser Technologien nicht nutzen. |
| Teredorelay |  |  |
| Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IP-Hilfsdiensts (iphlpsvc) generiert wird. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Wird dieser Dienst beendet, kann der Computer die erweiterten Konnektivitätsvorteile dieser Technologien nicht nutzen. |
| IP6-zu-IP4-Router |  |  |
| Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IP-Hilfsdiensts (iphlpsvc) generiert wird. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Wird dieser Dienst beendet, kann der Computer die erweiterten Konnektivitätsvorteile dieser Technologien nicht nutzen. |
| ISATAP-Router |  |  |
| ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IP-Hilfsdiensts (iphlpsvc) generiert wird. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Wird dieser Dienst beendet, kann der Computer die erweiterten Konnektivitätsvorteile dieser Technologien nicht nutzen. |
| IP-HTTPS-Gateway |  |  |
| IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IP-Hilfsdiensts (iphlpsvc) generiert wird. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Wird dieser Dienst beendet, kann der Computer die erweiterten Konnektivitätsvorteile dieser Technologien nicht nutzen. |

Netzwerksicherheitskomponente

| Monitorname | Integritätsstatus | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Network_Security_AvailabilityBFE | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des BFE-Diensts generiert wird. Das Basisfiltermodul (Base Filtering Engine, BFE) ist ein Dienst, der Firewall- und IPsec-Richtlinien (Internet Protocol Security) verwaltet und eine Benutzermodusfilterung implementiert. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Durch das Deaktivieren des BFE-Diensts wird die Sicherheit des Systems erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus zeigen die IPsec-Verwaltungs- und Firewallanwendungen ein unerwartetes Verhalten. |
| Network_Security_AvailabilityIKEEXT | Kritisch | Ein kritischer (roter) Alarm, der bei einem Absturz des IKE- und AuthIP IPsec-Schlüsselerstellungsmodul-Diensts (IKEEXT) generiert wird. Der IKEEXT-Dienst hostet die Schlüsselmodule für IKE (Internet Key Exchange) und AuthIP (Authenticated Internet Protocol), die zur Authentifizierung und zum Schlüsselaustausch in IPsec (Internet Protocol Security) verwendet werden. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der Dienst wieder verfügbar ist. Durch das Deaktivieren des IKEEXT-Diensts wird der IKE/AuthIP-Schlüsselaustausch mit Peercomputern deaktiviert. IPsec ist im Allgemeinen für die Verwendung von IKE/AuthIP konfiguriert, und das Anhalten oder Deaktivieren des IKEEXT-Diensts kann zu einem IPsec-Fehler führen und die Sicherheit des Systems gefährden. |
| Netzwerksicherheit: Statusauslastung - kritisch | Kritisch | Dieser Alarm weist darauf hin, dass der Leistungsindikator "Aktuelle Statuseinträge" (unterhalb von Objekt 'Schutz vor IPsec-DoS-Angriffen' in PerfMon) einen kritischen Wert überschritten hat. "Aktuelle Statuseinträge" gibt die Anzahl der aktiven Statuseinträge in der Tabelle an. Ein Statuseintrag ist ein IPv6-Adressenpaar, das für Übertragungen von einer öffentlichen zu einer internen Schnittstelle zugelassen ist. Standardschwellenwert für kritische Werte: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 2000 für 5 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: Statusauslastung - Warnstufe | Warnung | Dieser Alarm weist darauf hin, dass der Leistungsindikator "Aktuelle Statuseinträge" (unterhalb von Objekt 'Schutz vor IPsec-DoS-Angriffen' in PerfMon) eine Warnstufe überschritten hat Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 1000 für 5 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: ICMP-Warteschlange - Überlaufwarnung | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb), der ausgelöst wird, wenn der Leistungsindikator "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene ICMPv6-Pakete/Sek." (unterhalb von Objekt 'Schutz vor IPsec-DoS-Angriffen' in PerfMon) einen definierten Schwellenwert überschreitet. "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene ICMPv6-Pakete/Sek." ist die Rate, mit der ICMPv6-Pakete an einer öffentlichen Schnittstelle empfangen und verworfen werden, da die Ratenbegrenzung für ICMPv6-Pakete pro Sekunde überschritten wurde. Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 20 für 5 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: QueueOverflow Warning | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb), der ausgelöst wird, wenn der Leistungsindikator "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene IPv6-/IPsec-Pakete mit Authentifizierung/Sek." (unterhalb von Objekt 'Schutz vor IPsec-DoS-Angriffen' in PerfMon) einen definierten Schwellenwert überschreitet. "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene IPv6-/IPsec-Pakete mit Authentifizierung/Sek." ist die Rate, mit der authentifizierte IKEv1-, IKEv2-, AuthIP- oder ESP IPv6-Pakete an einer öffentlichen Schnittstelle empfangen und verworfen werden, da die Ratenbegrenzung für authentifizierte IPv6-/IPsec-Pakete pro Sekunde überschritten wurde. Ein authentifiziertes Paket ist ein IPsec-Paket mit einem zugeordneten Statuseintrag. Ein Statuseintrag ist ein IPv6-Adressenpaar, das für Übertragungen von einer öffentlichen zu einer internen Schnittstelle zugelassen ist. Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 100 für 5 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: IKE-DoSP | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb) für potenzielle DoS-Angriffe, der ausgelöst wird, wenn das Ereignis "Der IKE-DoS-Schutzmodus wurde gestartet" generiert wird (Ereignis-ID: 4646, Ereignisquelle: Microsoft Windows-Sicherheitsüberwachung, Ereignisprotokollkanal: Sicherheit). Der Alarm wird deaktiviert, wenn dasselbe Ereignis erneut generiert wird. |
| Netzwerksicherheit: RateLimitDiscardUnAuth | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb), der angibt, dass der Leistungsindikator "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene IPv6-/IPsec-Pakete ohne Authentifizierung/Sek." (unterhalb von Objekt 'Schutz vor IPsec-DoS-Angriffen' in PerfMon) einen definierten Schwellenwert überschritten hat. "Eingehende, durch die Ratenbegrenzung verworfene IPv6-/IPsec-Pakete ohne Authentifizierung/Sek." ist die Rate, mit der nicht authentifizierte IKEv1-, IKEv2-, AuthIP- oder ESP IPv6-Pakete an einer öffentlichen Schnittstelle verworfen werden, da die Ratenbegrenzung für nicht authentifizierte IPv6-/IPsec-Pakete pro Sekunde überschritten wurde. Ein nicht authentifiziertes Paket ist ein IPsec-Paket ohne zugeordneten Statuseintrag. Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 100 für 3 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: ReplayAttack | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb), der ausgelöst wird, wenn der Leistungsindikator "Pakete mit Rahmenerkennungsfehler/Sek." (unterhalb von Objekt 'IPsec-Treiber' in PerfMon) einen definierten Schwellenwert überschreitet. "Pakete mit Rahmenerkennungsfehler/Sek." ist die Rate der Pakete, die seit dem letzten Start des Computers eine ungültige Sequenznummer enthielten. Eine Erhöhung dieses Leistungsindikators kann auf ein Netzwerkproblem oder einen Replay-Angriff hinweisen. Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 100 für 3 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |
| Netzwerksicherheit: SpoofingAttack | Warnung | Ein Warnungsalarm (gelb), der ausgelöst wird, wenn der Leistungsindikator "Falsche SPI-Pakete/Sek." (unterhalb von Objekt 'IPsec-Treiber' in PerfMon) einen definierten Schwellenwert überschreitet. "Falsche SPI-Pakete/Sek." ist die Anzahl von Paketen, bei denen der Sicherheitsparameterindex (SPI) seit dem letzten Computerneustart falsch war. Eine große Anzahl von Paketen mit falschen SPIs innerhalb eines kurzen Zeitraums kann auf einen Paketspoofingangriff hinweisen. Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator hat den Schwellenwert 100 für 3 aufeinanderfolgende Abtastungen überschritten, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden |

DirectAccess-Server

| Monitorname | Integritätsstatus | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - IP6-zu-IP4-Router | - | Ein Rollup des Monitors Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - IP-HTTPS-Gateway | - | Ein Rollup des Monitors IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - ISATAP-Router | - | Ein Rollup des Monitors ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - Netzwerksicherheit: BFE | - | Ein Rollup des Monitors Network_Security_AvailabilityBFE |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - Netzwerksicherheit: IKEEXT | - | Ein Rollup des Monitors Network_Security_AvailabilityIKEEXT |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - Teredorelay | - | Ein Rollup des Monitors Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC |
| DirectAccess-Serververfügbarkeit - Teredo-Server | - | Ein Rollup des Monitors Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC |
| DirectAccess-Serverkonfiguration - Netzwerksicherheit: State Util Critical | - | Ein Rollup des Monitors Netzwerksicherheit: Statusauslastung - kritisch |
| DirectAccess-Serverkonfiguration - Netzwerksicherheit: State Util Warning | - | Ein Rollup des Monitors Netzwerksicherheit: Statusauslastung - Warnstufe |
| DirectAccess-Serverleistung - Netzwerksicherheit: ICMPQueueOverflow Warning | - | Ein Rollup des Monitors Netzwerksicherheit: ICMP-Warteschlange - Überlaufwarnung |
| DirectAccess-Serverleistung - Netzwerksicherheit: Queue Overflow.Warning | - | Ein Rollup des Monitors Netzwerksicherheit: QueueOverflow Warning |
| DirectAccess-Serverleistung - Netzwerksicherheit: IKEDoSP | - | Ein Rollup des Monitors Netzwerksicherheit: IKE-DoSP |
| DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Warning | Warnung | Dieser Alarm weist darauf hin, dass der Leistungsindikator "Hauptmodusaushandlungs-Fehler" (unterhalb von Objekt 'IPsec AuthIP IPv6' in PerfMon) eine Warnstufe überschritten hat Standardschwellenwert für Warnungen: Der Leistungsindikator wurde für 3 aufeinanderfolgende Abtastungen, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden, um den Wert 5 geändert |
| DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Critical | Kritisch | Dieser Alarm weist darauf hin, dass der Leistungsindikator "Hauptmodusaushandlungs-Fehler" (unterhalb von Objekt 'IPsec AuthIP IPv6' in PerfMon) einen kritischen Wert überschritten hat. Standardschwellenwert für kritische Werte: Der Leistungsindikator wurde für 3 aufeinanderfolgende Abtastungen, die in Intervallen von 5 Minuten ausgeführt wurden, um den Wert 10 geändert |

Unterstützte Agenttasks

Das DirectAccess-Server-Management Pack unterstützt die folgenden Agenttasks:

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| IPHTTS_Gateway_Start_IPHelper_Service | Mit diesem Task kann der IP-Hilfsdienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IP-Hilfsdienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise des IP-HTTPS-Gateways entscheidend. |
| ISATAPRouter_Start_IPHelper_Service | Mit diesem Task kann der IP-Hilfsdienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IP-Hilfsdienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise des ISATAP-Routers entscheidend. |
| Network_Security_Start_BFE_Service | Mit diesem Task kann der BFE-Dienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der BFE-Dienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Netzwerksicherheitskomponente entscheidend. |
| Network_Security_Start_IKEEXT_Service | Mit diesem Task kann der IKEEXT-Dienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IKEEXT-Dienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Netzwerksicherheitskomponente entscheidend. |
| Router6to4_Start_IPHelper_Service | Mit diesem Task kann der IP-Hilfsdienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IP-Hilfsdienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise des IP6-zu-IP4-Routers entscheidend. |
| TeredoRelay_Start_IPHelper_Service | Mit diesem Task kann der IP-Hilfsdienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IP-Hilfsdienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise des Teredorelays entscheidend. |
| TeredoServer_Start_IPHelper_Service | Mit diesem Task kann der IP-Hilfsdienst gestartet werden, wenn dieser angehalten wurde. Der IP-Hilfsdienst ist für eine ordnungsgemäße Funktionsweise des Teredo-Servers entscheidend. |